Formularz wyceny — obmiar w podziale na sekcje

Roboty brukarskie, Łódź, ul. Perkalowa 12, działki 8/7 i 8/8 — Etap I. Ilości z modelu Zamawiającego (rysunki 01–13). Wykonawca wypełnia kolumny „stawka” i „wartość” — kwoty netto. Paragrafy (§) odsyłają do projektu umowy (plik 03).

Materiał nawierzchniowy z pozycji poniżej dostarcza Zamawiający (§ 5 ust. 1 umowy) — stawki dotyczą wyłącznie robocizny wraz z materiałami podbudowy (§ 1 ust. 7).

Każda sekcja obejmuje własne roboty ziemne i podbudowę, podlega odrębnemu odbiorowi i stanowi podstawę wymagalności przypisanej jej raty (§ 4 ust. 3).

Miarą robót ziemnych i podbudowy jest powierzchnia nawierzchni powiększona o 15 cm poza lico z każdej strony. Stawkę Wykonawca może podać osobno dla każdej konstrukcji albo jedną uśrednioną — ale pod każdą nawierzchnią wykonuje konstrukcję przewidzianą dla niej w umowie.

S1 — Platforma pod domek narzędziowy

Nawierzchnie

| produkt | konstr. | ilość | j.m. | sztuk | stawka | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kostka Lundo 6 (3F) platino | P | 9,23 | m² | 221 |  |  |
| Razem nawierzchnie |  | 9,23 | m² |  |  |  |

Elementy liniowe

| produkt | ilość | j.m. | sztuk | stawka | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obrzeże trawnikowe 6×20×100 szary | 12,70 | mb | 13 |  |  |
| Razem elementy liniowe | 12,70 | mb |  |  |  |

Stopy betonowe pod kotwienie domku — beton zwykły, bez zbrojenia, wykonywane przed podsypką i kostką, pozostają zakryte nawierzchnią (§ 6 ust. 6 umowy). Rozmieszczenie wskazuje Zamawiający przed rozpoczęciem sekcji.

| pozycja | ilość | j.m. | stawka | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stopy betonowe pod kotwienie domku | wg wskazania | kpl. |  |  |

Roboty ziemne i podbudowa

| konstrukcja | głębokość | pow. lic | obmiar +15 cm | stawka zł/m² | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P | 26 cm | 9,23 | 11,76 |  |  |
| Razem obmiar |  | 9,23 | 11,76 |  |  |

S2 — Taras, wejście do domu, donice

Nawierzchnie

| produkt | konstr. | ilość | j.m. | sztuk | stawka | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gres Zoya Danzig White 60×60×2 | G | 39,35 | m² | 134 |  |  |
| Gres Zoya Danzig White 90×90×2 | G | 8,50 | m² | 12 |  |  |
| Kostka Lundo 6 (3F) bello | P | 4,36 | m² | 114 |  |  |
| Płyta Mayesto Grande 120×80 bello | P | 0,22 | m² | 3 |  |  |
| Razem nawierzchnie |  | 52,43 | m² |  |  |  |

Elementy liniowe

| produkt | ilość | j.m. | sztuk | stawka | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obrzeże Livio Grande 50×40×8 silexo | 39,42 | mb | 82 |  |  |
| Palisada Livello Slim 8×30×100 silexo | 18,99 | mb | 21 |  |  |
| Stopień Livello Uni 15×40×100 silexo | 8,90 | mb | 11 |  |  |
| Razem elementy liniowe | 67,31 | mb |  |  |  |

Roboty ziemne i podbudowa

| konstrukcja | głębokość | pow. lic | obmiar +15 cm | stawka zł/m² | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P | 26 cm | 4,58 | 5,84 |  |  |
| G | 21 cm | 47,85 | 54,94 |  |  |
| Razem obmiar |  | 52,43 | 60,78 |  |  |

S3 — Podjazd i miejsca postojowe

Nawierzchnie

| produkt | konstr. | ilość | j.m. | sztuk | stawka | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kostka Lundo 8 (3F) bello | KO | 56,50 | m² | 1327 |  |  |
| Kostka Lundo 6 (3F) platino | P | 6,20 | m² | 176 |  |  |
| Razem nawierzchnie |  | 62,70 | m² |  |  |  |

Elementy liniowe

| produkt | ilość | j.m. | sztuk | stawka | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| geoBORD 78 | 13,20 | mb | 14 |  |  |
| Obrzeże Livio Grande 50×40×8 silexo | 9,70 | mb | 20 |  |  |
| Razem elementy liniowe | 22,90 | mb |  |  |  |

Roboty ziemne i podbudowa

| konstrukcja | głębokość | pow. lic | obmiar +15 cm | stawka zł/m² | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KO (ruch do 5 t) | 52 cm | 56,50 | 61,50 |  |  |
| P | 26 cm | 6,20 | 7,90 |  |  |
| Razem obmiar |  | 62,70 | 69,40 |  |  |

S4 — Opaski, dojścia, palisada

Nawierzchnie

| produkt | konstr. | ilość | j.m. | sztuk | stawka | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kostka Lundo 6 (3F) bello | P | 37,56 | m² | 920 |  |  |
| Kostka Lundo 6 (3F) platino | P | 13,24 | m² | 339 |  |  |
| Razem nawierzchnie |  | 50,80 | m² |  |  |  |

Elementy liniowe

| produkt | ilość | j.m. | sztuk | stawka | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Palisada Hestra 60 szary | 24,62 | mb | 124 |  |  |
| geoBORD 58 | 15,39 | mb | 16 |  |  |
| Obrzeże Livio Grande 50×40×8 silexo | 7,71 | mb | 16 |  |  |
| Obrzeże Livio Grande 50×40×8 platino | 7,00 | mb | 16 |  |  |
| Stopień Livello Uni 15×40×100 silexo | 7,00 | mb | 7 |  |  |
| Stopień Livello Uni 15×40×100 platino | 4,00 | mb | 4 |  |  |
| Palisada Livello Slim 8×30×100 silexo | 0,80 | mb | 1 |  |  |
| Razem elementy liniowe | 66,52 | mb |  |  |  |

Roboty ziemne i podbudowa

| konstrukcja | głębokość | pow. lic | obmiar +15 cm | stawka zł/m² | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P | 26 cm | 50,80 | 64,75 |  |  |
| Razem obmiar |  | 50,80 | 64,75 |  |  |

S5 — Ścieżki z płyt

Nawierzchnie

| produkt | konstr. | ilość | j.m. | sztuk | stawka | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Płyta Mayesto Grande 120×80 bello | P | 12,65 | m² | 17 |  |  |
| Płyta Mayesto 80×80 platino | P | 8,89 | m² | 15 |  |  |
| Płyta Mayesto 80×80 bello | P | 5,12 | m² | 33 |  |  |
| Płyta Drewbet MF 100×100 szary | P | 2,00 | m² | 2 |  |  |
| Razem nawierzchnie |  | 28,66 | m² |  |  |  |

Elementy liniowe

| produkt | ilość | j.m. | sztuk | stawka | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| geoBORD 78 | 28,07 | mb | 30 |  |  |
| geoBORD 58 | 24,70 | mb | 25 |  |  |
| Razem elementy liniowe | 52,77 | mb |  |  |  |

Stopy betonowe pod kotwienie śmietnika — 4 szt. — pod płytami Drewbet MF 100×100, na tych samych zasadach co stopy pod domek: beton zwykły, bez zbrojenia, zakryte nawierzchnią (§ 6 ust. 6 umowy). Rozmieszczenie wskazuje Zamawiający przed rozpoczęciem sekcji.

| pozycja | ilość | j.m. | stawka | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stopy betonowe pod kotwienie śmietnika | 4 | szt. |  |  |

Roboty ziemne i podbudowa

| konstrukcja | głębokość | pow. lic | obmiar +15 cm | stawka zł/m² | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P | 26 cm | 28,66 | 36,52 |  |  |
| Razem obmiar |  | 28,66 | 36,52 |  |  |

S6 — Ścieżka dom–warsztat

Nawierzchnie

| produkt | konstr. | ilość | j.m. | sztuk | stawka | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kostka Lundo 6 (3F) platino | P | 24,46 | m² | 561 |  |  |
| Razem nawierzchnie |  | 24,46 | m² |  |  |  |

Elementy liniowe

| produkt | ilość | j.m. | sztuk | stawka | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| geoBORD 58 | 47,72 | mb | 49 |  |  |
| Razem elementy liniowe | 47,72 | mb |  |  |  |

Roboty ziemne i podbudowa

| konstrukcja | głębokość | pow. lic | obmiar +15 cm | stawka zł/m² | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P | 26 cm | 24,46 | 31,17 |  |  |
| Razem obmiar |  | 24,46 | 31,17 |  |  |

S7 — Opaska wzdłuż ogrodzenia, działka 8/11

Elementy liniowe

| produkt | ilość | j.m. | sztuk | stawka | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obrzeże trawnikowe 6×20×100 szary — opaska frontowa, odcinek w Etapie I | 63,63 | mb | 64 |  |  |
| Krawężnik najazdowy 15×22×100 szary | 7,26 | mb | 9 |  |  |
| Razem elementy liniowe | 70,89 | mb |  |  |  |

Roboty ziemne i podbudowa

Sekcja nie obejmuje nawierzchni ani podbudowy — wyłącznie elementy liniowe osadzane na ławie betonowej C12/15 w pasie drogowym.

Obie pozycje leżą poza granicą nieruchomości Zamawiającego — na działce nr 8/11 w obrębie G-19 (KW LDM1/00067857/3), stanowiącej drogę wewnętrzną we współwłasności. Granica działki pokrywa się z linią ogrodzenia; opaska biegnie po drodze równolegle do niego, licem zewnętrznym w linii 500 mm, a krawężniki są z nią zlicowane.

Droga nie jest drogą publiczną, więc nie ma tu zezwolenia zarządcy drogi ani opłaty za zajęcie pasa. Uzgodnienia ze współwłaścicielami działki bierze na siebie Zamawiający — zob. § 7 ust. 3 umowy.

Uzbrojenie w pasie nie koliduje z robotami. Kanalizacja teletechniczna TOYA biegnie na ok. 1,0 m, kabel energetyczny tuż pod nią na min. 1,2 m, oba równolegle do opaski. Dno wykopu pod ławę obrzeża wypada ok. 0,3 m poniżej terenu — zapas ok. 0,7 m. Ograniczenia są powierzchniowe: skrzynki przyłączy na obu końcach opaski — zakończenie opaski przy nich dopasowuje się do rzeczywistego położenia, nawiązując do rozwiązania przy Perkalowej 10 (wymiary 430 i 1330 mm są orientacyjne) — oraz poprzeczne przejścia gazu, wody i eNN do nieruchomości. Nawierzchnię drogi naruszoną robotami odtwarza się destruktem (§ 7 ust. 8 umowy).

Sekcję wykonuje się na końcu, po zakończeniu dostaw materiału — ruch pojazdów dostawczych przechodzi przez światło bramy garażowej i rozjechałby wcześniej osadzony krawężnik.

Podsumowanie

|  | ilość |
| --- | --- |
| Nawierzchnie razem — powierzchnia lic | 228,28 m² |
| Roboty ziemne i podbudowa — obmiar +15 cm | 274,38 m² |
| — w tym konstrukcja KO (52 cm, ruch do 5 t) | 56,50 m² lic → 61,50 m² obmiaru |
| — w tym konstrukcja P (26 cm) | 123,93 m² lic → 157,94 m² obmiaru |
| — w tym konstrukcja G (21 cm) | 47,85 m² lic → 54,94 m² obmiaru |

Pozycje poza tabelami sekcyjnymi — status rozliczenia

| pozycja | ilość | rozliczenie | stawka | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obrzeża geoBORD 58 i 78 — układanie i kotwienie | 129,08 mb | W CENIE |  |  |
| Obrzeże Livio Grande 50×40×8 silexo na ławie | 56,83 mb / 118 szt | W CENIE |  |  |
| Wypełnienie spoin i zagęszczenie nawierzchni | 228,28 m² | W CENIE |  |  |
| Wbudowanie pokrywy włazu studni kablowej (materiał Zamawiającego) | wg obejścia | W CENIE |  |  |
| Ława betonowa pod obrzeża i krawężniki | ok. 175 mb | W CENIE — technologia: ……… |  |  |
| Geowłóknina separacyjna 200 g/m² pod całością | ok. 300 m² | W CENIE |  |  |
| Wytyczenie robót w terenie | 1 kpl. | W CENIE / DO WYCENY |  |  |
| Studnia wodomierzowa — korpus, pierścień, właz B125, odpowietrzenie | 1 kpl. | DO WYCENY |  |  |
| Stopy betonowe pod kotwienie domku i śmietnika | domek wg wskazania; śmietnik 4 szt. | DO WYCENY |  |  |
| Wywóz urobku z utylizacją — 71 m³ w gruncie, 86–93 m³ luzem | ok. 13 kontenerów 7 m³ | POZA UMOWĄ |  |  |

Pozycje W CENIE wchodzą w cenę sekcji powyżej. Pozycje DO WYCENY proszę wycenić osobno. Wywóz urobku pozostaje poza umową i podlega odrębnemu uzgodnieniu (§ 6 ust. 9 umowy) — orientacyjna cena mile widziana.

Zestawienie oferty

| sekcja | zakres | wartość netto |
| --- | --- | --- |
| S1 | platforma pod domek narzędziowy, ze stopami |  |
| S2 | taras, wejście do domu, donice (gres) |  |
| S3 | podjazd i miejsca postojowe |  |
| S4 | opaski, dojścia, palisada |  |
| S5 | ścieżki z płyt, ze stopami pod śmietnik |  |
| S6 | ścieżka dom–warsztat |  |
| S7 | opaska wzdłuż ogrodzenia |  |
|  | RAZEM netto |  |
|  | VAT ……… % |  |
|  | RAZEM brutto |  |
|  | studnia wodomierzowa (DO WYCENY) |  |
|  | wywóz urobku — orientacyjnie, poza umową |  |

| konstrukcja podbudowy KO / P / G — warstwy i grubości |  |
| --- | --- |
| technologia ławy pod obrzeża i krawężniki |  |
| oczekiwana zaliczka |  |
| najwcześniejszy termin rozpoczęcia |  |
| czas wykonania całości |  |
| ważność oferty |  |
| uwagi do projektu umowy |  |

Data: ……………………    WYKONAWCA (nazwa, NIP, podpis) ......................................